| โรงพยาบาลบ้านนา ( BANNA HOSPITAL ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ |  |
| รหัส PM – IC – 017 | แก้ไขครั้งที่ : 05 วันที่บังคับใช้ วันที่ 1/12/63 | หน้าที่ 1/12 |

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดูแลจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่าง  ๆ  ของโรงพยาบาลได้ถูกต้อง

2. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

3. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการแยกเก็บ  ขนส่งมูลฝอย

# ความหมายและประเภทของมูลฝอยในสถานพยาบาล

1. มูลฝอยรีไซเคิล

หมายถึงเช่นกระดาษ  กระป๋อง  ขวด   โลหะ  แก้ว   พลาสติก   ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือขายได้

## 2. มูลฝอยทั่วไป

## หมายถึงมูลฝอยที่เกิดจากหอพัก   โรงอาหาร  บริเวณสาธารณะ   และสำนักงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจวินิจฉัย   การดูแลรักษา   การให้ภูมิคุ้มกันโรค   การศึกษาวิจัย   ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก   เช่น  เศษเนื้อ  เศษผัก  เศษอาหาร   น้ำ  เครื่องดื่มต่าง ๆ   รวมถึงใบไม้

## ใบหญ้า   กระดาษเช็ดมือ  กระดาษห่อขนมที่ไม่เคลือบวัสดุใด ๆ   มูลฝอยประเภทนี้เมื่อทิ้งไว้จะเน่าเปื่อยย่อยสลายได้

3. มูลฝอยอันตราย

หมายถึง   มูลฝอยที่มีพิษ   อาจก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม   ต้องการทำลายด้วยวิธีพิเศษ   ได้แก่

3.1 ถ่านไฟฉาย   หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์    แบตเตอรี่  กระป๋องยาฉีดกันยุง   กระป๋องสเปรย์

หมึกพิมพ์   ภาชนะบรรจุน้ำยาสุขภัณฑ์รักษาความสะอาด แผ่นซีดี  ปากกาเคมี  ปากกา

กระดาษคาร์บอน

3.2 ยา,สารเคมีต่าง ๆ ขวดใส่ยาเคมีบำบัด ขวดใส่ยารักษาโรค น้ำยาสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ

และจากหอผู้ป่วย    รวมทั้งยาหมดอายุ

| โรงพยาบาลบ้านนา ( BANNA HOSPITAL ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ |  |
| รหัส PM – IC – 017 | แก้ไขครั้งที่ : 04 วันที่บังคับใช้ วันที่ 1/12/63 | หน้าที่ 2/12 |

4. มูลฝอยติดเชื้อ

หมายถึง   มูลฝอยทางการแพทย์ที่สงสัยว่ามีหรืออาจมีเชื้อโรคปะปน   มูลฝอยที่สัมผัสหรือสงสัยว่าได้สัมผัสเลือดส่วนประกอบของเลือด (เช่น  น้ำเหลือง  เม็ดเลือด   ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด)    และสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย ( เช่นปัสสาวะ  เสมหะ  น้ำลาย  น้ำเหลือง  หนอง )  แบ่งได้เป็น

4.1 มูลฝอยที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่ง   เช่นเลือด   ส่วนประกอบของเลือด   ปัสสาวะ

อุจจาระ   น้ำไขสันหลัง    เสมหะ   สารคัดหลั่งต่าง ๆ

4.2 มูลฝอยที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ   เช่นชิ้นเนื้อ   เนื้อเยื่อ  อวัยวะที่ได้จากการทำ

หัตถการต่าง  ๆ   มูลฝอยจากห้องปฏิบัติการ  การตรวจศพ   ซากสัตว์ทดลอง

4.3 มูลฝอยของมีคมติดเชื้อที่สัมผัสหรือสงสัยว่าได้สัมผัสกับเลือด  สารคัดหลั่งหรือเชื้อโรค

เช่น เข็ม   ส่วนปลายแหลมของชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือด   ใบมีด   หลอดแก้ว    สไลด์

แผ่นกระจกปิดสไลด์  เครื่องมือแหลมคมต่าง   ๆ   ที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว

4.4 มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ   เช่น   เชื้อ   อาหารเลี้ยงเชื้อ  จานเลี้ยงเชื้อ

4.5 มูลฝอยที่เป็นวัคซีนทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิตและภาชนะบรรจุ     เช่น   วัคซีนป้องกันโรค

โปลิโอ   หัด   หัดเยอรมัน   คางทูม   อีสุกอีใส   ไข้รากสาดชนิดกิน  เป็นต้น

4.6 มูลฝอยที่เป็นวัสดุที่สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสเลือด   ส่วนประกอบของเลือด   และสารน้ำ

จากร่างกายคนและสัตว์   ได้แก่

- วัสดุทำจากผ้า เช่น   สำลี   ผ้าก๊อซ   เสื้อคลุม   ผ้าต่าง  ๆ

- วัสดุทำจากพลาสติก  เช่น   ถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง  กระบอกฉีดยาพลาสติก  ท่อยาง

ถุงปัสสาวะ ถุงเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด

- วัสดุทำจากกระดาษ   เช่น   กระดาษซับเลือด   เสื้อคลุมใช้ครั้งเดียวทิ้ง   ผ้าปิดปาก

ผ้าปิดจมูก   เป็นต้น

บริเวณจุดพักมูลฝอย

หมายถึงบริเวณภายในโรงพยาบาลซึ่งได้กำหนดสำหรับเป็นที่ให้หน่วยงานที่อยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง  สามารถขนย้ายมาเก็บไว้ในภาชนะรองรับระหว่างรอให้เจ้าหน้าที่กำจัดมูลฝอยขนย้ายไป

เก็บพักไว้ในโรงพักมูลฝอย

| โรงพยาบาลบ้านนา ( BANNA HOSPITAL ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ |  |
| รหัส PM – IC – 017 | แก้ไขครั้งที่ : 04 วันที่บังคับใช้ วันที่ 1/12/63 | หน้าที่ 3/12 |

เรือนพักมูลฝอย

หมายถึง   สิ่งปลูกสร้างซึ่งโรงพยาบาลจัดสร้างขึ้นเป็นที่เก็บมูลฝอยระหว่างรอกำจัด

การเก็บและการแยกมูลฝอย

แยกมูลฝอย   ณ แหล่งเกิดของมูลฝอยตามประเภทของมูลฝอย   แล้วทิ้งในภาชนะรองรับ

ที่เตรียมไว้ให้ถูกต้องตามประเภท   ห้ามแยกภายหลังการทิ้ง   เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจาก

การฟุ้งกระจายของสารอันตราย   หรืออาจเกิดการติดเชื้อได้

การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ   เก็บและแยกมูลฝอยตามประเภทที่กำหนดไว้

1. เก็บและแยกมูลฝอยตามประเภทที่กำหนดไว้

2. เก็บและการแยกมูลฝอย  ณ  แหล่งเกิดของมูลฝอย   ห้ามเก็บรวมและนำมาแยกภายหลัง

เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการฟุ้งกระจายของสารอันตรายหรืออาจเกิดการติดเชื้อได้

3. มีภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมดังนี้

3.1 ถุงพลาสติก

- ทำด้วยวัสดุมีคุณสมบัติพิเศษ   เหมาะสม   เช่นมีความทนต่อสารเคมี  เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย

ป้องกันน้ำได้   ไม่รั่วซึม   ไม่ดูดซึม   ทนต่อการรับน้ำหนัก

- สีของถุงใส่มูลฝอยติดเชื้อเด่นชัด   คือสีแดงทึบแสง  ติดป้ายชัดเจน “มูลฝอยติดเชื้อ”

ติดป้ายหน่วยงาน   อาจติดข้อความว่า   “ห้ามนำกลับมาใช้อีก”   และ   ห้ามเปิด

- ขนาดของถุงมีหลายขนาดให้เลือกมีความจุเพียงพอใน 1 วัน   ใช้ครั้งเดียว

3.2 กล่องหรือภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทของมีคม  เช่น  มีด เศษแก้ว ทำด้วยวัสดุ

ที่แข็งแรง   ทนทานต่อการแทงทะลุและการกรัดกร่อนของสารเคมี   เช่น   พลาสติกแข็ง

หรือโลหะ   มีฝาปิดมิดชิด   และป้องกันการรั่วไหลของเหลวภายในได้   ยกเคลื่อนย้ายได้

สะดวก   มีคำเตือนเฉพาะ  เช่น  “มูลฝอยติดเชื้ออันตราย”  “ห้ามเปิด”

“ห้ามนำกลับมาใช้อีก”

4. มูลฝอยที่บรรจุในถุงไม่ควรมีปริมาณหรือน้ำหนักมากจนทำให้ถุงขาดทะลุ   มัดปากถุงไม่ได้

ควรบรรจุให้มีประมาณสามในสี่ของถุง   แล้วมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกวางไว้มุมใดมุมหนึ่งที่เป็นจุดรวมภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ   แล้วรอการขนย้ายไปเก็บในที่พักรวมมูลฝอย

| โรงพยาบาลบ้านนา ( BANNA HOSPITAL ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ |  |
| รหัส PM – IC – 017 | แก้ไขครั้งที่ : 04 วันที่บังคับใช้ วันที่ 1/12/63 | หน้าที่ 4/12 |

การแยกมูลฝอยให้ปฏิบัติดังนี้

1. มูลฝอยรีไซเคิล

ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรง   หากเป็นภาชนะที่จัดตั้งภายในหน่วยงานอาจมีฝาปิด

หรือไม่มีก็ได้    ส่วนภาชนะที่จัดตั้งในบริเวณที่สาธารณต้องมีฝาปิดมิดชิด (ถ้าเป็นแก้วทิ้งใน

ภาชนะที่ทำจากวัสดุแข็งแรง   มีฝาปิดมิดชิด   ติดป้ายชัดเจน )

2. มูลฝอยทั่วไป

ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด

3. มูลฝอยอันตราย

จัดบริเวณสำหรับเก็บโดยเฉพาะหรือจัดเก็บพักไว้ในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด   และมีป้ายระบุ  “มูลฝอยอันตราย”  ปิดไว้บริเวณที่จัดเก็บหรือภาชนะให้เห็นชัดเจน

(ถ้าเป็นแก้วทิ้งในภาชนะที่ทำจากวัสดุแข็งแรงไม่สามารถแทงทะลุได้  มีฝาปิดมิดชิดติดป้ายของมีคมอันตรายเห็นชัดเจน)

4. มูลฝอยติดเชื้อ

4.1 มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่งต่าง  ๆ

ใส่ถุงรองรับชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง   ให้เจาะรูถุงทิ้งของเหลวลงบริเวณที่หน่วยงานกำหนด

หรือทิ้งลงโถส้วม   ซึ่งจะลงสู่ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียและราดน้ำตามให้สะอาด   หลังจากนั้น

สวมถุงซ้อนอีกใบมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิด

มิดชิด   เป็นถังขยะใช้เท้าเหยียบกรณีเปิดถัง

4.2 มูลฝอยที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ

ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด   ใช้เท้าเหยียบ   หากเป็นชิ้นใหญ่

ห่อมิดชิด   จากนั้นใส่หรือห่อด้วยถุงมูลฝอยติดเชื้อ   เขียนชื่อผู้ป่วย “ติดป้ายฝากทิ้ง”

ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ห้องเก็บศพ   นำส่งทันทีเพื่อป้องกันเน่า

| โรงพยาบาลบ้านนา ( BANNA HOSPITAL ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ |  |
| รหัส PM – IC – 017 | แก้ไขครั้งที่ : 04 วันที่บังคับใช้ วันที่ 1/12/63 | หน้าที่ 5/12 |

4.3  มูลฝอยมีคมติดเชื้อ

ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงทนต่อการแทงทะลุ   มีฝาปิดมิดชิด  ติดป้าย

“ของมีคมติดเชื้อ”  เห็นได้ชัดเจน

4.4 มูลฝอยจากกระบวนการเก็บเพาะเชื้อ

ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด   ใช้เท้าเหยียบ   กรณีผ่าน

กระบวนการทำลายเชื้อด้วยความร้อน   สามารถทิ้งในมูลฝอยทั่วไปได้

4.5 มูลฝอยติดเชื้ออื่น ๆ

ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทำจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด   ใช้เท้าเหยียบสำหรับปิดเปิด

การเคลื่อนย้ายและการรวบรวม   มีแนวทางดังนี้

1. ชี้แจงบุคลากรที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายขยะ   มีระบบการกำจัดดูแลดังนี้

1.1 สวมถุงมือยางหนา   หมวกหรือผ้าคลุมผม  ผ้าปิดปาก-จมูก  ผ้ากันเปื้อน  รองเท้าบู๊ท

ทำด้วยยาง   ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

1.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี   ตรวจดูถุงก่อนเคลื่อนย้าย เช่น  ถุงไม่รั่ว  คอถุงผูกเชือก

เรียบร้อย   ยกและวางอย่างนุ่มนวลโดยจับตรงคอถุง   ไม่โยน   ไม่อุ้มถุง    จัดเก็บ

มูลฝอยตกหล่นได้ถูกวิธี

1.3 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้ถอดถุงมือและชุดปฏิบัติการ   แล้วนำไปทำลายเชื้ออย่างถูกวิธี

ล้างมือทุกครั้งหลังถอดถุงมือและเสร็จสิ้นภารกิจ

1.4 อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที   หลังเสร็จภารกิจประจำวัน

**การปฏิบัติเมื่อมูลฝอยตกหล่น**

เมื่อมีมูลฝอยตกหล่นห้ามหยิบด้วยมือเปล่า   ใช้คีมเหล็กคีบ   หรือหยิบด้วยมือที่ใส่ถุงมือยางหนา

เก็บใส่ถุงมูลฝอยติดเชื้ออีกใบ   หากมีสารน้ำให้ซับด้วยกระดาษแล้วทิ้งกระดาษลงถุงมูลฝอยติดเชื้อแล้วจึงราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  โดยราดจากด้านนอกสู่ด้านใน  ทิ้งไว้นาน  30 นาที  แล้วเช็ดถูตามปกติ

| โรงพยาบาลบ้านนา ( BANNA HOSPITAL ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ |  |
| รหัส PM – IC – 017 | แก้ไขครั้งที่ : 04 วันที่บังคับใช้ วันที่ 1/12/63 | หน้าที่ 6/12 |

2. รถเข็นสำหรับขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ  มีข้อกำหนดดังนี้

2.1 แยกรถเข็นสำหรับขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น   ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น

2.2 ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย   ผิวเรียบ   ไม่มีมุมอันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค   ไม่รั่วซึม

2.3 มีผนังทึบและมีฝาปิด   ป้องกันสัตว์และแมลง   ในกรณีไม่มีรถเข็นตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

ให้ใส่ถุงมูลฝอยในภาชนะมีฝาปิดมิดชิดก่อนวางบนรถเข็น

2.4 มีข้อความติดชัดเจน   “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ   ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น”

2.5 มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการขนย้าย

และมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยตกหล่น

3. เรือนพักมูลฝอยติดเชื้อ  มีลักษณะดังนี้

3.1 แยกจากอาคารอื่น

3.2 ขนาดเพียงพอที่จะรวบรวมมูลฝอยได้อย่างน้อย  2 วัน

3.3 ติดคำเตือนเห็นชัดเจน   “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”

3.4 โปร่งโล่งไม่อับชื้นหรือร้อนเกินไป  กรณีเก็บเกิน 7 วัน ควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส

หรือต่ำกว่านั้นได้

3.5 หน้าต่าง   ประตูเข้าออกแยกจากกัน   ช่องใต้หลังคามีมุ้งลวดกันแมลง  ประตูต้องสะดวก

สำหรับปฏิบัติงาน ปิดตลอด  มีกุญแจล็อคหรือปิดด้วยวิธีที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่เข้าไปได้

3.6 ผนังและพื้นเรียบ   ระบายน้ำได้ดี   ทำความสะอาดง่าย

3.7 มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ติดประตูออก

3.8 มีอ่างสำหรับล้างมือ

3.9 มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย

4. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

4.1 ขนตามเวลาที่กำหนด   มีเส้นทางเคลื่อนย้ายแน่นอน   ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

4.2 ระมัดระวัง   นุ่มนวล   ห้ามโยนหรือลากถุงมูลฝอย

4.3 เมื่อมีมูลฝอยตกหล่นระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือเปล่า   ใช้คีมเหล็กหรือหยิบด้วยมือ

ที่ใส่ถุงมือยางหนา   เก็บใส่ถุงมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่   หากมีสารน้ำให้ซับด้วยกระดาษหรือผ้า

แล้วทิ้งลงถุงมูลฝอยติดเชื้อ   แล้วจึงราดบริเวณนั้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนดโดยราดจากด้าน

นอกสู่ด้านใน   ทิ้งไว้  30 นาที (ตามความเหมาะสม)หลังจากนั้นเช็ดถูตามปกติ

| โรงพยาบาลบ้านนา ( BANNA HOSPITAL ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ |  |
| รหัส PM – IC – 017 | แก้ไขครั้งที่ : 04 วันที่บังคับใช้ วันที่ 1/12/63 | หน้าที่ 7/12 |

4.4 เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวันให้ล้างรถเข็นมูลฝอยให้สะอาด   และผึ่งให้แห้ง

5. การทำลายมูลฝอยติดเชื้อ   วิธีการทำลายมูลฝอยติดเชื้อมีดังนี้

5.1 มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นของเหลว   เช่น  เลือด  ปัสสาวะ  Secretion   น้ำในขวด  Suction

กำจัดโดยการเทลงโถส้วม   แล้วราดตามด้วยน้ำ   ทำความสะอาดตามปกติ

กรณี : มีระบบบำบัดน้ำเสีย   แบบคลองวนเวียนหรือแบบกำจัดน้ำทิ้งหรือโรงพยาบาลที่มี

ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นบ่อเกรอะ   ก็สามารถกำจัดของเหลวได้   โดยให้ เทส่วนที่เป็น

ของเหลวทิ้งในอ่างที่หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้   ซึ่งมีท่อระบายเชื่อมต่อระบบไปสู่

ระบบบำบัดน้ำเสีย  ภายหลังเททิ้งแล้วราดด้วยน้ำให้สะอาด

5.2 ชิ้นเนื้อ   อวัยวะ   ชิ้นส่วน   ซากสัตว์ทดลอง   กำจัดโดยการเผาหรืออบไอน้ำ

5.3 มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นของแข็งรวมทั้งของแหลมและของมีคม   กำจัดโดยการเผาหรือ

อบไอน้ำร้อน   เศษของมูลฝอยที่เหลือกำจัดเหมือมูลฝอยทั่วไป

** การกำจัดมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา  เตาเผาต้องมีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและห้อง

เผาควัน   การเผาให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส   และในการเผา

ควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า  1000  องศาเซลเซียส  ต้องมีการควบคุมมาตรฐาน

อากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาด้วย

5.4 การฝังกลบ   จะกระทำได้ต่อเมื่อมูลฝอยนั้นได้รับการทำลายเชื้อแล้ว  มูลฝอยของแหลมคม

และของมีคมที่ทำลายเชื้อแล้วควรนำไปบดก่อนถ้ามีเครื่องบด   ในปัจจุบันโรงพยาบาลส่วน

ใหญ่ในประเทศไทยใช้วิธีการอื่นที่ดีกว่า  ดังนั้นการเผาอย่างถูกต้องต้องเป็นวิธีที่ดีที่สุด

| ผู้จัดทำ | ผู้รับรอง | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| คณะกรรมการ ICC ผู้จัดทำ | (นายกนกสิทธิ์ จันทวัชรากร) ประธานกรรมการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ |  |